附件一

实验室危险化学品废弃物回收处置注意事项

- 总则

危险化学品废弃物产生单位应指定专人具体负责废弃物的分类收集及暂存的安全管理工作，并配合国有资产与实验室管理处开展回收处置工作。

第二条 危险化学品废弃物收集装运人员要求

（一）收集、存储危险化学品相关操作人员应根据化学品的相容性和危险特性做好个人防护，确保人员安全。

（二）收集危险化学品废弃物时，相关单位应按通知的时间，将实验室房间废弃物暂存区存放的危险化学品废弃物按照规范要求提前分类打包，非剧毒类实验室废物（900-047-49）须分别按固液分开、有机无机分开、氧化还原剂分开的原则，进行分类存放和称重。收运时未按要求打包好废弃物的院系自行收存，等待下次收集。

（三）装运期间，要求各实验室有相关人员留守现场至收运人员搬运称重完毕并完成交接手续，严禁现场无人看管或危废失管失控，室内外存放点应张贴危废贮存场所警示标志。所有危险废弃物包装容器外均需粘贴国家统一危废二维码标签，标签上须有联系人电话，并在桶/箱上用记号笔在显著位置按照“二级单位名称-总桶/箱数-桶/箱序号”的格式进行标记。收运完毕后，相关单位、国有资产与实验室管理处、危废处置公司相关人员在最终拖运统计表上签字确认废弃物的种类与数量。

第三条 危险化学品废弃物的分类收集和装运具体要求

（一）液体非剧毒类实验室废物（900-047-49）

1、危险化学品废液须分类存放在符合相容性材质要求的小开口废液桶内，如相容性较好的高密度聚乙烯材质内，桶外须粘贴国家统一标签标示桶内废液种类和主要成分等信息。要求用中文全称，不可简写或缩写。为了防止漏液的发生，要求所用的废液桶必须是桶壁厚实，用前检查无渗漏点，内盖有硅胶密封圈，外盖能严丝合缝，不可装得过满，须保留不少于15％的剩余空间。

2、容易发生异常反应的废液（见表二）严禁混装，应单独暂存于其它容器中，并贴上标签。

（二）固体非剧毒类实验室废物（900-047-49）

固体危险化学品废弃物（有机/无机）必须分类存放在相应的容器内，如开口桶，并外加标示。轻质、干燥、低毒的固体废物可分类集中存放在结实加固的纸箱内。容器或纸箱外要粘贴国家统一标签。所有的危险化学品固体废弃物容器须密封良好。需高度重视易燃、易爆的固体危险化学品，全流程严格把关，确保包装、贮存、运输安全。

（三）含剧毒类实验室废弃物（900-047-49）

《危险化学品勾选清单》对《剧毒化学品名录（2015版）》中的剧毒化学品进行了标注，应进行反复核对，并按照上述标签规范，暂存在单独的容器中，不可将几种剧毒物质混在一个容器中，或将剧毒物质倒入其他装有废液的桶里，必须按剧毒试剂管理的规定进行妥善保管和出库，含包装和不含包装称重并粘贴国家统一标签，回收处置当天由双人运输单独交至职能部门负责人。

（四）废弃包装容器（900-041-49）

危险化学品试剂空瓶要密封加固后统一存放在结实的纸箱内，并在纸箱外粘贴国家统一标签标，标明试剂空瓶。重点注意严禁纸箱中的试剂空瓶内有废液，废弃空瓶与其他实验室废弃物必须分类装箱保存。

第四条 出现下列情况处置方将因拒收而不能上路

（一）存放液体实验室废物的废液桶储存不合要求：

1、存装废液的容器不是符合要求的小口废液桶

2、废液桶漏液，桶壁较多废液，或密封不严，可能导致渗漏

3、桶外壁没有国家统一标签和粘贴纸质台账或标签信息不全

4、废液桶磨损严重，不宜再使用

5、不相容废液存放在同一废液桶内

6.申报或处置的危险化学品废弃物含有病原微生物、动物尸体或放射性核素

7.含有未申报的剧毒类管制品或不属于剧毒按照剧毒标注的

（二）存放废弃包装容器空瓶的纸箱不符合要求：

1、纸箱外部没有国家统一标签和纸质装箱台账清单

2、纸箱内试剂空瓶没有按照要求分类封装和固定

3、纸箱底部没有用胶带纸进行加固

4、纸箱不结实或已破损

5、空瓶内有液体试剂

第五条 危废包装材质要求

（一）实验室安全管理部门按照国家标准统一制作标签

上图：标签及警示标志示意图（见附件四）

根据《中华人民固体废物污染环境防治法》等有关规定要求，需按本标准对危废粘贴标签。一是标签黄底黑字，有二维码，二是标识上须提供下列文字说明：应有“危险废物”字样和单位名称、地址、联系人及联系电话，化学废物的化学品学名、危险类别。三是危废标签应分贴在容器的两旁而非盖顶，且不被容器任何部分或容器的配件阻挡及遮盖。四是确保包装上的旧标识被除去，以免干扰。五是危险类别标识符号（见下表），大部分危险废物只需选用其中一个首要的类别符号。

（二）包装材质与危险废物相容性要求

包装材质与危险废物应相容，具体见下表。包装物必须坚固不易碎，防渗性能良好，并且不会因温度，温度的变化而显著软化、脆化或增加其渗透性。

表一              不同危险废物与一般容器相容性

| 危废名称 | 典型类别 | 容器或衬垫的材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高密度聚乙烯HDPE | 聚丙烯 PP | 聚氯乙烯 PVC | 聚四氟乙烯 PTFE | 软碳钢 | 不锈钢 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OCr18 Ni9(GB) | Mc3Ti(GB) | 9Cr 18M0V(GB) |
| 酸（非氧化）如盐酸、硼酸 | HW34 | R | R | A | R | N | O | O | O |
| 酸（氧化）如硝酸 | HW34 | R | N | N | R | N | R | R | O |
| 碱 | HW35 | R | R | A | R | N | R | O | R |
| 铬或非铬氧化剂 | HW17、HW21 | R | A/O | A/O | R | N | A | A | O |
| 废氰化物 | HW33 | R | R | R |  | N | N | N | N |
| 卤化或非卤化溶剂 | HW41、HW45 | O | N | N | O | A/O | A | A | A |
| 金属盐酸液 | HW22、HW34等 | R | A/O | A/O | R | A/O | A/O | A/O | A/O |
| 金属淤泥 | HW17等 | R | R | R | R | R | O | R | O |
| 混合有机化合物 | HW08、HW42等 | R | N | N | A | R | R | R | R |
| 有机淤泥 | HW08、HW12、HW42等 | R | N | N | R | R | O | R | O |
| 废油漆 | HW12 | R | N | N | R | R | R | R | R |
| 聚合前驱物及产生的废物 | HW06等 | R | A/O | A/O | R | N | A/O | A/O | A/O |
| 皮革废物（铬鞣溶剂） | HW21 | R | R | R | R | N | O | R | O |
| 废催化剂 | HW06、HW46等 | R | O | O | A/O | A/O | A/O | A/O | A/O |

说明：A 可接受  N 不建议使用  R 建议使用  O 需参考相关资料再确认。

（三）部分不相容的危险废物见下表

表二                  部分不相容的危险废物

| 不相容危险废物 |  | 混合时会产生的危险 |
| --- | --- | --- |
| A | B |  |
| 氰化物 | 酸类、非氧化 | 产生氰化氢，吸入少量可能会致命 |
| 次氯酸盐 | 酸类、非氧化 | 产生氯气、吸入可能会致命 |
| 铜、铬及多种重金属 | 酸类、氧化，如硝酸 | 产生二氧化氮、亚硝酸烟，刺激眼目及烧伤皮肤 |
| 强酸 | 强碱 | 可能引起爆炸性的反应及产生热能 |
| 铵盐 | 强碱 | 产生氨气，吸入会刺激眼目和呼吸道 |
| 氧化剂 | 还原剂 | 可能引起强烈及爆炸性的反应及产生热能。 |